Prot. n. NS  952   /4101 sott. 120                                                                 Roma, 20.02.2002

# Lettera Circolare

AI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO - LORO SEDI

- Decreto del Ministero dell’Interno 20 dicembre 2001 recante “Disposizioni relative alle modalità d’installazione degli apparecchi evacuatori di fumo e calore”.

Si forniscono i seguenti chiarimenti per l’installazione degli apparecchi evacuatori di fumo e calore nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dopo l’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Interno 20 dicembre 2001 (G.U. n°21 del 25.01.2002) .

In sede di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, dovrà essere acquisita, ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto e in assenza di specifica norma armonizzata europea, la seguente documentazione in copia :

- dichiarazione CE di conformità prevista dall’articolo 8 della direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998, a firma del produttore ;

- dichiarazione di conformità al prototipo sottoposto a prova da laboratorio autorizzato (ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e del decreto del Ministero dell’Interno 26 marzo 1985) in base alla norma UNI-VVF 9494, a firma del produttore ;

- dichiarazione, a firma del produttore, relativa all’avvenuta predisposizione del fascicolo tecnico previsto dalla direttiva “macchine” 98/37/CE del 22 giugno 1998 e del manuale di installazione, uso e manutenzione .

Detto manuale, con i relativi disegni esplicativi, dovrà essere consegnato all’utilizzatore, a cura del produttore, per ogni singola fornitura; esso dovrà contenere gli schemi e le istruzioni necessarie (nonché gli altri accorgimenti tecnici adottati e ritenuti utili in materia di sicurezza) per l’installazione, la messa in funzione, i controlli e la manutenzione degli evacuatori di fumo e calore (allegato VI del decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 1998).

Si precisa che le disposizioni in argomento, essendo afferenti a “norma di prodotto”,  si applicano   nei casi in cui  l’installazione   delle apparecchiature  EFC (cfr. punto 4.9 della norma UNI-VVF 9494) sia richiesta da specifiche normative di prevenzione incendi ovvero prescritta dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco ad esito delle valutazioni   di competenza   secondo i criteri  di cui all’articolo 3 del DPR 577/82.

# L’ISPETTORE GENERALE CAPO

(Dott. Ing. Alberto d’ERRICO)

AL SIG. ISPETTORE GENERALE E AL SIG. CONSIGLIERE MINISTERIALE AGG.TO - SEDE

ALL’UFFICIO STUDI, AFFARI LEGISLATIVI ED INFORTUNISTICA  - SEDE

AL SERVIZIO TECNICO CENTRALE - SEDE

AL COMANDO DELLRE SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI – 00178 CAPANNELLE ROMA

ALLA DIREZIONE DEL CENTRO STUDI ED ESPERIENZE – 00178 CAPANNELLE ROMA

AGLI ISPETTORATI INTERREGIONALI E REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO – LORO SEDI

AGLI ISPETTORATI AEROPORTUALI E PORTUALI DEI SERVIZI ANTINCENDI – LORO SEDI